芜湖市第五人民医院高空抛物摄像机采购需求

- 1、项目背景

- 因我院综合楼住院部近期发生高空抛物事件，为有效阻止潜在的高空抛物行为，减少类似事件的发生‌，同时可对高空抛物事件进行溯源，找到高空抛物者；我院拟在综合楼南、北、西三面安装高空抛物摄像机共计6台。

- 2、项目目标

- 所装设备需实现对所有楼层全覆盖，可有效追溯高空抛物点，找到相关责任人。

- 3、项目限价

1、预算金额：18000元

4、系统维护要求

- 乙方需提供7*24小时的现场售后服务，并在接到甲方报修电话后，2个小时内赶到故障现场。

- 遇到紧急事件时，乙方应在1个小时内赶到现场并配合甲方完成相关工作。

- 乙方需对现有线路进行规范化整理，每个线路需前后端标签完整，并出具相应系统图及走线图。

- 若设备出现损坏或不能满足正常使用时，乙方应及时提供备品备件。

- 线缆敷设等工作，应严格按照国家弱电安装相关部分执行。

- 具体参数需求如下：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高空抛物摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F1.0； 视场角：水平：95°；垂直：51°；对角：116°； 高空抛物：抛物检测； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；电压检测；场景变更；安全异常；抛物检测； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；大华云联； 预览最大用户数：20个（总带宽：64M）； 除雾功能：支持； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67； 防腐蚀等级：普通防护 | 台 | 3 | 镜头焦距：3.6mm； |
| 2 | 高空抛物摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：6mm； 镜头光圈：F1.0； 视场角：水平：58°；垂直：31°；对角：69°； 高空抛物：抛物检测； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；电压检测；场景变更；安全异常；抛物检测； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；大华云联； 预览最大用户数：20个（总带宽：64M）； 除雾功能：支持； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67； 防腐蚀等级：普通防护 | 台 | 3 | 镜头焦距：6mm； |
| 3 | 高空抛物管理一体机 | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度； 支持高空抛物检测的网络摄像机，触发高空抛物报警事件时，通过客户端软件可设置报警提示信息，联动录像、弹出报警画面、声音告警、发送邮件 接入路数：32路； 分辨率：32MP;24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF； 解码能力：不开智能：2路32MP@25fps；2路24MP@25fps；4路16MP@30fps；5路12MP@30fps；8路8MP@30fps；10路6MP@30fps；12路5MP@30fps；16路4MP@30fps；32路1080p@30fps；开智能：1路32MP@25fps；1路24MP@25fps；2路16MP@30fps；4路12MP@30fps；6路8MP@30fps；8路6MP@30fps；8路5MP@30fps；12路4MP@30fps；24路1080p@30fps； 报警输入：16路； 报警输出：6路，其中5路继电器输出，1路12V1A ctrl输出； 硬盘接口：5个SATA，单盘最大16T；内含1块6T盘 RS-485接口：1个，1个半双工串行AB接口； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 块 | 1 |  |
| 4 | 六类网线 | 国标6类网线 | 箱 | 1 |  |
| 5 | 电源线 | 国标全铜 | 米 | 1 |  |
| 6 | 立杆 | 根据现场情况定制 | 个 | 3 |  |
| 7 | 破路恢复 |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 安装辅材 | 含PVC管、扎带、水晶头等 | 项 | 1 |  |
| 9 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |  |
| 10 | 小计 |  |  |  |  |