熏蒸治疗机双头招标参数

技术参数：

- 电源电压：交流电压220V，频率50Hz

- 额定输入功率：2300VA

- 外形:落地

- 预加热时间：≤15min(水量适中)

- 功率调节：1-6档强弱可调

- 喷头水平旋转角度360°，喷头上下旋转角度110°，喷杆横向调节角度110°

- 工作时间：1-99min

- *设置预热温度，70-99℃可调

- 运行模式：连续运行

- 单锅最大加液量为3L（实际可达到4L）

- 微电脑控制操作系统，7寸电容触控。

- *双锅双控双喷头的，双路独立控制，可以同时治疗两个病人

- 三通道散热系统，保证设备安全稳定。

- 加热锅120℃、300℃温控保护，双重防止干烧设计

- 加热锅五重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩。

- 压力值泄压三段调节（50kPa、80kPa、泄压），第二路120kPa安全阀保护。

- 耐高温熏蒸罩，采用旋转扣紧的方式，保证熏蒸安全距离。

- 吸水绑带设计，防止喷头滴水

- 采用304材质的50目滤气装置，防止堵塞。

- 具有自动漏电保护、自动防干烧

- *红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤

- 电动控制废液的排放，采用先进的电磁方式控制，同时治疗两个病人，蒸汽量和温度都可以保证，不容易堵塞，不喷水

- 具有三维立体喷头旋转方向

- 质保≥2年