多通道注射泵技术参数

- 床旁工作站可插入6个注射泵，泵即插即用，使用中移除其中任何一台泵不会影响工作站及其它泵的工作连续性；

2、★床旁输注工作站仅需一根电源线，即可对站内所有注射泵供电；

3、注射精度≤±2%；

4、速率范围：0.1-1200ml/h, 最小步进0.1ml/h；

5、预置输液总量范围：0.1-9999ml；

6、快进流速范围：0.1-1200ml/h，机器上有独立快进按键；

7、支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

8、LCD显示屏，可显示：速度、当前注射状态、累计量、电池状态、报警压力档位等信息；

9、可实现声光报警提示，同时显示具体报警信息；

10、★在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

11、具备蓄电功能，在无交流电情况下可工作时间≥4-6小时@5ml/h

12、★防异物及进液等级IP34；

13、整机重量不超过1.8kg，主机自带提手，方便携带；

14、不需配备其他专用耗材。